RS-Token：面向信道鲁棒遥感通信的层次化 RemoteCLIP 蒸馏 Token

Baohui Zhang，Jianwei Tai*

安徽大学互联网学院，合肥 230601

电子邮箱：y125211005@ahu.edu.cn；* 通讯作者：taijianwei@ahu.edu.cn

摘要

遥感图像通信场景具有层次化的下游需求，低带宽时只需要场景级判断，更多比特可传输时才需要图像重建。我们把这一层次化需求直接映射到残差向量量化（Residual Vector Quantization, RVQ）的层次结构：在四层 RVQ 上仅对第一层（L0）施加 RemoteCLIP 蒸馏——L0 承载场景语义、L1–L3 承载重建残差；发射端选择前 k 层量化索引作为前缀进行传输，同一模型支持多个比特预算工作点。在本文中，任务路径与重建路径在评估中严格分离。在 AID（Aerial Image Dataset，航空图像数据集）三个独立训练种子下，相对无蒸馏 RVQ 基线，L0 蒸馏使无信道任务准确率由 58.23±1.57 提升到 83.33±0.81（+25.10 个百分点），并在加性白高斯噪声（Additive White Gaussian Noise, AWGN）信道、信噪比（Signal-to-Noise Ratio, SNR）+5 dB 含噪条件下保持 82.57±0.31；Rayleigh 衰落下随 SNR 降低单调下降（+10 dB 仍保持 78.80±0.72）；无信道下 k=4（使用 4 层 RVQ）重建达峰值信噪比（Peak Signal-to-Noise Ratio, PSNR）25.92±0.08 dB、重建图分类准确率 86.8±0.4。

关键词： 语义通信，遥感，残差向量量化，RemoteCLIP，任务导向通信，层次化离散表示，信道鲁棒性。

# 1. 引言

遥感图像通信越来越多用于低空无人机（Unmanned Aerial Vehicle, UAV）巡检与应急场景筛查 [1]，下行链路常因距离、遮挡与多径衰落而不稳定；下游需求本身是层次化的——实时告警仅需场景级判断、现场研判需要可解读图像、后续复核才需要高保真重建。现有方法不完全匹配这一需求：传统压缩-传输范式（WebP / JPEG2000）码流对误码敏感、易因码流损坏而出现文件级失败，且不保证最先传输的比特优先保留遥感场景语义；联合源信道编码（Joint Source–Channel Coding, JSCC）[2] 输出连续，不天然支持按层离散传输；朴素神经 RVQ [5, 6] 由重建损失驱动、第一层码本（codebook）不保证遥感场景判别性。

RS-Token 在层次化 RVQ 中引入 RemoteCLIP [7] 蒸馏：仅在第一层（L0）施加蒸馏，使 L0 量化输出对齐遥感视觉-语言嵌入空间，L1–L3 保留用于重建的残差信息。同一模型由前缀长度选择即可在多比特预算工作点之间切换——发射端按信道与任务需求选择前 k 层 RVQ 索引作为前缀传输；本文 AID 配置下 k=1,2,3,4 分别对应 2,560、5,120、7,680 和 10,240 比特/图像。围绕这一设计，本文从方法、架构合理性以及与已有方法的关系三个维度展开论证；主要贡献如下。

贡献：

• 提出 RemoteCLIP 引导的 L0 语义分配设计——在四层 RVQ 中只蒸馏第一层使其承载遥感场景语义、后续层留作渐进式重建之用。我们在 AID（AWGN 与 Rayleigh 信道）上验证：相对无蒸馏 RVQ 基线，蒸馏将 L0 任务准确率提升约 25 个百分点；重建路径 PSNR 与基线基本持平，且增大前缀长度在信道允许时进一步改善重建。蒸馏位置反事实（§4.2.2）与配对初始化对照（§4.2.1）进一步表明，该增益在匹配控制下保持稳定，并依赖蒸馏损失的施加位置。

• 通过编码器形式消融、RVQ 深度消融与跨数据集迁移分析架构选择，结果表明 CNN 编码器和多层 RVQ 共同支撑任务与重建路径，L0 蒸馏增益可部分迁移至另一遥感场景数据集（§4.6.1、§4.6.2 和 §4.4）。

• 比较 RS-Token 与两类现有传输方案：在本文的 LDPC 设置下，离散索引避免了传统压缩码流的文件级解码失败（§4.3.2）；与现代连续 deep-JSCC（ADJSCC）相比，离散量化加视觉–语言蒸馏和连续潜在表示在任务保真度与 PSNR 之间形成不同折中（§4.3.1）。

# 2. 相关工作

## 2.1 任务导向遥感通信

任务导向语义通信优化的是面向下游决策的传输，而不是单纯的像素保真。早期 deep-JSCC 工作 [2] 表明端到端学习的图像编码可在含噪信道下显著优于"压缩 + 经典信道码"的串联流程；后续工作进一步在 SNR-自适应（ADJSCC [3]）与 Swin Transformer 主干（SwinJSCC [4]）方向扩展了这一范式，使单一模型可在多个 SNR 工作点泛化。遥感应用是天然的目标场景，因为场景分类、目标监控、应急筛查在与类相关的语义被保留时通常容忍部分视觉信息缺失。已有 UAV 或遥感语义通信工作表明，在比传统图像重建系统更低的码率下任务准确率仍可保持较高 [1]。最近也有把多模态基础模型作为语义先验、在零样本设置下做语义通信的尝试 [8]，以及把多层码本与生成式语义通信耦合的数字方案 [6]。RS-Token 的不同之处在于保持离散、层次化的表示——其第一层有意对齐到一个遥感基础模型，后续层留作重建细节；本文 §4.3.1 在严格匹配比特预算下与 ADJSCC 直接对照，凸显"离散量化 + 视觉-语言蒸馏"与"连续 deep-JSCC"在任务保真度-PSNR 上的结构性帕累托折中。

## 2.2 离散视觉表示与残差量化

向量量化自编码器（Vector Quantized Variational AutoEncoder, VQ-VAE）将离散潜在图像编码引入为一种紧凑神经表示 [9]。残差向量量化（RVQ）扩展了这一思想，用多层码本表示同一个潜在变量，后续码本编码前一层留下的残差 [5]。RVQ 在 SoundStream、EnCodec 等神经音频编解码器中被广泛使用 [10, 11]，逐层码本自然定义了多个工作点；类似的"层次化离散表示"原则在语音侧也由 SpeechTokenizer 扩展为语义层与声学层显式分离的设计 [12]。在视觉侧，VILA-U 等近期工作探索了把同一离散表示同时用于理解与生成的统一接口 [13]，而通信侧也已有把 RVQ 用作多智能体感知传输瓶颈的尝试 [14]。RS-Token 把这种"层次化离散表示"原则迁移到遥感通信，并在第一层加入教师模型引导的语义约束。

## 2.3 基础模型蒸馏

视觉-语言基础模型提供了语义结构良好的嵌入，可用于监督紧凑表示。在通用视觉侧，BEiT v2 等工作已经表明把基础模型的视觉特征（如对比语言-图像预训练（Contrastive Language-Image Pre-training, CLIP）视觉编码器输出）蒸馏到 VQ 标记器上能让离散表示更具语义判别性 [15]。RemoteCLIP 针对遥感图文对齐训练，给出了面向地物语义的领域特定嵌入空间 [7]。RS-Token 不是把通用视觉表示蒸馏到所有潜在层，而是只蒸馏到 L0 派生特征上。这种"局部化蒸馏"很关键，因为通信目标本身就是层次化的：第一层应支持鲁棒任务推理，余下层应留作重建细化。

## 2.4 传统与编码基线

WebP 与 JPEG2000 这样的传统图像编解码器是清洁图像存储的强工程基线。但在含噪数字信道下，无保护的压缩码流可能因解码器期望"语法合法的文件"而出现文件级失败。信道编码可以缓解这种失效模式 [17]，但具体编码至关重要；联合源信道编码也是一条不同于"先压缩再纠错"的替代路径 [2]。本文中：WebP/JPEG2000 结果只被描述为无保护压缩码流经 BPSK 信道的结果；LDPC 实验则单独描述为 rate-1/2 systematic sparse LDPC + min-sum 信念传播（Belief Propagation, BP）解码——它不是 5G 新空口（New Radio, NR）LDPC，也不被用来对标准蜂窝码进行比较。

# 3. 方法

图 1  RS-Token 总体框架。发射端将一幅遥感图像编码为四层 RVQ 索引。部署阶段只传输前缀的索引；RemoteCLIP 教师监督和蒸馏头 gψ 只在训练时使用。接收端可以基于 L0 派生特征做任务推理，也可以解码所收到的前缀做图像重建。

## 3.1 问题设定

设 x∈ℝH×W×3 为一幅遥感图像、y 为其场景类别。发射端将 x 映射为离散索引的层次结构 z0:K−1={z0,…,zK−1}，本文取 K=4（一项完整的 K∈{2,3,4,6} 消融见 §4.6.1）。每层共享相同的空间标记网格 T=16×16=256，每层码本大小 Cℓ=1024（ℓ=0,…,K−1）；因此每层负载为 Tlog2Cℓ=2,560 比特/图像。接收端可按信道质量与应用需求请求前缀 z0:k−1：

B(k)=2560k,k∈{1,2,3,4},

即 2,560、5,120、7,680、10,240 比特/图像。k=1 是任务导向低码率模式；更大的 k 是重建细化模式。

本文采用 K=4 作为主配置，但不将其视为单指标最优。§4.6.1 的消融表明，K=3 的任务准确率高 1.7 个百分点，而 K=6 的全前缀 PSNR 高 0.66 dB。在候选深度均满足 h0≥82 的情况下，K=4 是首次达到 25.9 dB 重建质量、且信息负载不超过 10,240 比特的配置；采用 rate-1/2 LDPC 时对应 20,480 个信道比特。§4.6.2 和附录 B 进一步比较 CNN 编码器与直接量化 RemoteCLIP 特征的差异。

## 3.2 层次化 RVQ 编码–解码器

编码器 Eθ 把图像映射到连续潜在表示 u=Eθ(x)，空间网格 T=16×16=256 个标记、每标记维度 D=256；RVQ 在每个空间标记位置独立执行。为与正文 L0–L3 命名直接对齐，本节用 ℓ∈{0,1,2,3} 编号 RVQ 层。残差向量量化器随后用多个码本嵌入之和近似 u，其残差更新规则与 [5, 10] 一致：

r−1=u,

zℓ=\argminj‖rℓ−1−cℓ,j‖22,

qℓ=cℓ,zℓ,

rℓ=rℓ−1−qℓ,

其中 ℓ=0,1,2,3。\argmin 不可微，训练时用直通估计器（straight-through estimator）让梯度从 qℓ 直通回 rℓ−1，并附加标准承诺损失（commitment loss）

ℒvq=ℓ=03‖sg[rℓ−1]−qℓ‖22+β‖rℓ−1−sg[qℓ]‖22,

其中 sg[·] 为停止梯度（stop-gradient）算子、β=0.25，与 [9, 5] 一致。给定前 k 层前缀 z^0:k−1，解码器重建：

x^k=Dϕℓ=0k−1cℓ,z^ℓ,k∈{1,2,3,4}.

正是这种"前缀性质"使得同一个训练好的模型可以支持多种传输码率。

## 3.3 L0 上的 RemoteCLIP 蒸馏

核心设计选择是只把第一层量化与遥感语义教师对齐。设 fT(x)∈ℝ512 是归一化后的 RemoteCLIP 视觉 Transformer-B/32 全局图像嵌入 [7]。L0 的量化输出 q0∈ℝT×D（T=256 个空间标记、D=256）经标记维 mean pool 得到图像级 L0 表示 q0∈ℝ256，再由蒸馏投影头 gψ（LayerNorm → Linear 256→512 → SiLU → Linear 512→512）映射到教师特征空间，蒸馏项为：

ℒdistill=1−gψ(q0)⊤fT(x)‖gψ(q0)‖2‖fT(x)‖2.

蒸馏在图像级而非标记级——这与教师模型是全图嵌入相匹配。总训练目标结合重建、L0 蒸馏与 §3.2 的 RVQ 承诺损失：

ℒ=ℒrec+ℒvq+λℒdistill.

其中 ℒrec 本身是 ℓ1 与学习感知图像块相似度（Learned Perceptual Image Patch Similarity, LPIPS）损失的加权和，具体权重（wℓ1=1、wLPIPS=0.1、wvq=1、λ=0.5）见 §4.1.2。主模型取 λ=0.5，源自 §4.6.4 的折中调参，在"无信道下语义准确率"与"信道鲁棒性"之间平衡。无蒸馏内部基线令 λ=0，但保留完全相同的架构和训练协议。

## 3.4 信道模型与评估指标

信道模型。 设前 k 层 RVQ 的索引比特序列为 𝐛∈{0,1}B(k)。二进制相移键控（Binary Phase Shift Keying, BPSK）调制把每个比特映射到一个实数符号 si=1−2bi∈{+1,−1}。接收端在第 i 个符号时刻收到

yi=hisi+ni,ni~CN(0,σ2),

其中 AWGN 信道下 hi≡1，Rayleigh 衰落信道下 hi~CN(0,1) 在每个符号时刻独立采样 [17]。信噪比按复噪声总方差定义为 SNR=1/σ2（dB 形式 10log10(1/σ2)）；该约定与 §4.3.1 和附录 A 中 ADJSCC 训练时使用的 SNR 网格一致，因此所有跨方法 SNR 比较都在同一物理量下进行。假设接收端拥有完美的信道状态信息（Channel State Information, CSI），做相干硬判决恢复比特：

b^i=121−sgnRe{hi*yi},

随后按码本大小重组成索引 z^0:k−1。本节信道实验不插入纠错码；§4.3.2 在 RS-Token 与传统编解码器之间公平地附加同一 rate-1/2 LDPC 保护，独立报告。

任务路径评估。 设第 ℓ 层码本大小为 Cℓ，第 ℓ 层在第 t 个空间标记位置接收到的索引为 z^ℓ(t)∈{0,…,Cℓ−1}，标记网格大小为 T=16×16=256。L0 词袋（Bag-of-Words, BoW）特征是对 L0 码字使用频次的归一化直方图：

h0,j=1Tt=1T1z^0(t)=j,j=0,…,C0−1,

得到 𝐡0∈ℝC0（本文 C0=1024）。词袋表示有意丢弃标记网格的空间维度——它作为图像级场景标签的最简代理，充分支撑 k=1 任务路径声明，但区域级任务（检测 / 分割）需要保留空间结构（§5.3）。在 𝐡0 上训练线性分类器 W 做 30 类 AID 场景分类，y^=\argmaxc(W𝐡0)c；任务路径准确率即 𝔼[1[y^=y]]。该指标专门支撑 k=1 任务路径声明，多 k 重建质量另由下文重建路径指标支撑。

重建路径评估。 给定接收索引 z^0:k−1，解码器输出重建 x^k=Dϕℓ=0k−1cℓ,z^ℓ，与 §3.2 中训练时的解码同形。PSNR 在 [0,1] 归一化像素域定义为

PSNR(x,x^k)=10log101MSE(x,x^k),MSE(x,x^k)=13HW‖x−x^k‖22.

其中 MSE 为均方误差（Mean Squared Error）。LPIPS 取 [16] 的 AlexNet 主干默认实现。重建图分类准确率使用一个在干净 AID 上训练的 ResNet34 分类器 fcls：

Accrecon(k)=𝔼1\argmaxfcls(x^k)=y,

其中 fcls 在干净 AID 图像上独立训练（与 RVQ 标记器共用同一 8000/1000/1000 划分——训练集用于训练、验证集用于选最优检查点、测试集仅用于一次性评估），达到 96.10% 测试集 top-1 准确率与 95.94% macro-F1，是"重建是否保留场景识别线索"的稳定代理。所有 k=2…4 的声明只由这些重建路径指标支持，不由 𝐡0 支持。

# 4. 实验

本节首先介绍数据集、实现细节、评价协议与对比方法（§4.1），随后报告低码率任务性能、蒸馏位置、渐进式重建和连续 SNR 扫描结果（§4.2）。§4.3 将 RS-Token 与现代 deep-JSCC 及传统编解码器 + LDPC 方案比较，§4.4 评估跨数据集泛化，§4.5 给出无保护传统码流压力测试，§4.6 从 RVQ 深度、编码器形式、教师模型和蒸馏权重四个方面进行消融。各实验分别使用与其研究问题对应的任务指标、重建指标或解码失败率。

为避免指标混用，评估分为：

• 任务路径：只用 h0/L0 词袋准确率，仅支持 k=1 低码率语义声明。

• 分层线性探针：用累积码字嵌入分析 L0 与 L1–L3 的语义分工。

• 重建路径：用 PSNR、LPIPS、干净 AID 上训练的 ResNet34 重建图分类器，支持 k=1…4 重建声明。

也就是说：h0/L0 词袋与分层探针不被用作多层重建质量证据；PSNR/LPIPS 单独不被用作"L0 是否语义"的证据。

## 4.1 实验设置

### 4.1.1 数据集与预处理

主要实验使用 30 类 AID 航空场景数据集 [18]，采用固定的按类分层训练集、验证集和测试集划分，样本数分别为 8,000、1,000 和 1,000（80%/10%/10%）。30 个类别均出现在每个子集中；训练集每类包含 176–336 张图像（均值 266.7），验证集和测试集每类包含 22–42 张图像（均值 33.3）。跨数据集实验另采用 NWPU-RESISC45 [19]，具体协议见 §4.4。

训练阶段采用随机裁剪并缩放至 256×256，评估阶段采用缩放和中心裁剪得到相同分辨率；训练与评估使用一致的图像归一化方式。

### 4.1.2 实现细节

RS-Token 的四层 RVQ 标记器接收 256×256 RGB（红绿蓝三通道）输入；潜在标记网格 16×16，潜在维度 256，码本大小 1024。每层包含 256 个离散符号，每个用 log2(1024)=10 比特表示，因此每层负载为 2,560 比特/图像，k=1,2,3,4 分别对应 2,560、5,120、7,680、10,240 比特/图像。

所有模型均训练 50 轮，批次大小为 16，采用 AdamW 优化器、10−4 初始学习率、梯度裁剪和 bf16 自动混合精度（Automatic Mixed Precision, AMP）。ℓ1、LPIPS [16]、RVQ 和蒸馏损失的权重依次为 1、0.1、1 和 0.5，LPIPS 使用 AlexNet 主干。教师模型为冻结的 RemoteCLIP Vision Transformer-B/32 [7]，蒸馏投影头 gψ 的隐藏维度为 512。

### 4.1.3 评价协议与对比方法

任务路径从接收的 L0 索引构造 1024 维词袋特征 h0，并训练线性分类器完成 AID 30 类场景分类。重建路径从前 k 层 RVQ 索引解码图像，报告 PSNR、LPIPS，以及在干净 AID 图像上训练的 ResNet34 对重建图像的分类准确率。除非另有说明，结果均报告随机种子 41、42 和 43 的均值与标准差；单种子实验在表题或正文中明确标注。信道实验将 RVQ 索引比特映射为 BPSK 符号，经 AWGN 或 Rayleigh 信道传输 [17]，接收端通过硬判决恢复索引。

内部对照包括无蒸馏 RVQ 基线和 L0 蒸馏模型。前者仅使用重建损失与 RVQ 量化损失，后者在相同架构和传输协议下加入 §3.3 的 RemoteCLIP 蒸馏项。外部比较包括连续表示的 ADJSCC、传统 JPEG2000/WebP 编解码器，以及采用相同 rate-1/2 LDPC 保护的数字传输方案；各基线的训练方式、速率匹配条件和适用范围分别在 §4.3 与 §4.5 中说明。

## 4.2 主要结果

### 4.2.1 低码率任务性能

RS-Token 核心假设是：当只传输最低码率层时，L0 仍应可用于场景级判断。无蒸馏 RVQ 标记器也产生 L0 索引 [5]，但因为它由重建损失驱动，其第一层码本不一定对 AID 场景类别具有判别性。本实验在同一 RVQ 索引传输框架下检验 RemoteCLIP [7] 蒸馏对 L0 任务保真度的提升作用。

本实验比较无蒸馏 RVQ 基线与 L0 蒸馏模型，两者仅在是否使用 L0 RemoteCLIP 蒸馏项上不同，标记器架构与索引传输方式保持一致。任务路径只根据接收的 L0 索引构造 h0/L0 词袋特征，并拟合线性分类器完成 30 类 AID 场景分类。表 1 报告三个模型种子的均值与标准差；其中 PSNR 和 LPIPS 仅用于确认两组模型具有相近的重建训练质量，不作为 L0 语义能力的直接证据。

表 1  低码率任务路径性能（3 个模型种子的均值 ± 标准差）。

| 指标 | 无蒸馏 | RemoteCLIP 蒸馏 |
| --- | --- | --- |
| 最优 PSNR (dB) | 26.10±0.02 | 25.89±0.07 |
| 最优 LPIPS | 0.172±0.001 | 0.175±0.002 |
| 无信道 h0 准确率 | 58.23±1.57 | 83.33±0.81 |
| AWGN +5 dB | 55.73±0.72 | 82.57±0.31 |
| AWGN +10 dB | 58.20±1.59 | 83.37±0.76 |
| Rayleigh +5 dB | 28.67±0.65 | 58.57±0.47 |
| Rayleigh +10 dB | 48.63±1.31 | 78.80±0.72 |

图 2  L0 任务路径在无信道、AWGN、Rayleigh 下的鲁棒性。该图可视化与表 1 相同的 h0/L0 词袋任务路径证据，仅用于 k=1 任务路径声明。

表 1 表明，RemoteCLIP 蒸馏带来了幅度较大且跨种子稳定的 L0 任务增益。无信道时，h0 准确率由 58.23±1.57 提升至 83.33±0.81，增幅为 25.10 个百分点。在 AWGN +5 dB 和 +10 dB 下，蒸馏模型分别达到 82.57±0.31 和 83.37±0.76，与无信道结果接近。Rayleigh 衰落造成更明显的绝对性能下降，但蒸馏模型在 +5 dB 和 +10 dB 下仍分别领先基线 29.90 和 30.17 个百分点。

表 1 的两组模型虽然使用相同随机种子（41/42/43），但教师模型和蒸馏头会改变随机数生成器的调用顺序，因此并不共享逐比特相同的初始权重。为排除初始化差异的影响，我们进一步训练了 6 个配对控制检查点，即 3 个种子下各包含一组基线模型和蒸馏模型；同一种子内两者从完全相同的权重出发，唯一差别为 λdistill∈{0,0.5}。配对蒸馏在无信道、AWGN +5 dB、AWGN +10 dB、Rayleigh +5 dB 和 Rayleigh +10 dB 下的增益依次为 25.77±2.94、26.97±3.46、25.73±2.99、27.47±3.31 和 28.83±3.35 个百分点。五个配对差值均落在表 1 非配对差值的 2σ 范围内，说明主要增益来自蒸馏损失，而非初始化噪声；逐种子结果见附录 C。

上述结果只支持 k=1 时 L0 索引的场景级任务保真度；多层 RVQ 的语义分工和 k=2…4 的重建性能将在后续实验中分别验证。

### 4.2.2 L0 蒸馏位置验证

上一小节表明 L0 蒸馏模型的 L0 索引具有场景判别性。本实验通过改变蒸馏位置，分析这种 L0 特化来自 RemoteCLIP 监督的位置，还是第一残差层本身。仅在主模型上拟合分层线性探针不能区分两种解释，因为探针与 L0 监督来自同一检查点；因此还需要蒸馏位置反事实作为独立证据。

为此，我们训练三个仅在 RemoteCLIP 蒸馏施加位置上不同的 RVQ 标记器：

• L0（主模型）：发表的 L0 蒸馏主模型，RemoteCLIP 教师 [7] 对齐 L0 直通量化特征。

• 全层蒸馏：将同一对齐损失施加到 RVQ 总和表示 𝐳q=ℓ=03𝐳q(ℓ)。

• L1 蒸馏：将对齐损失移到 L1 直通量化特征。

三种设置使用相同的 RemoteCLIP 教师、50 个训练轮、损失权重及编码器/解码器/量化器架构。L0 主模型和 L1 蒸馏模型报告种子 42；全层蒸馏另外重复种子 41 和 43，以给出三种子均值与标准差。表 2 同时报告 5 个信道条件下的 h0 准确率、k=4 PSNR、重建图分类准确率，以及无信道条件下的累积线性探针。

表 2  蒸馏位置消融。L0 和 L1 列使用种子 42；全层蒸馏列报告种子 41/42/43 的均值 ± 标准差。每个信道条件包含 1,000 张 AID 测试图像。

| 设置 | L0（主，1 种子） | 全层蒸馏（3 种子均值 ± 标准差） | L1（1 种子） |
| --- | --- | --- | --- |
| h0 准确率（k=1, %） |  |  |  |
| 无信道 | 82.6 | 81.60±0.40 | 34.2 |
| AWGN +5 dB | 82.1 | 79.90±0.46 | 32.1 |
| AWGN +10 dB | 82.6 | 81.60±0.40 | 34.2 |
| Rayleigh +5 dB | 58.6 | 47.77±2.16 | 10.4 |
| Rayleigh +10 dB | 77.7 | 74.53±0.49 | 24.0 |
| k=4 PSNR (dB) |  |  |  |
| 无信道 | 25.92 | 25.68±0.06 | 22.32 |
| AWGN +5 dB | 23.94 | 23.74±0.06 | 14.36 |
| AWGN +10 dB | 25.92 | 25.68±0.06 | 22.29 |
| Rayleigh +5 dB | 16.93 | 16.62±0.07 | 12.45 |
| Rayleigh +10 dB | 20.63 | 20.38±0.09 | 13.08 |
| k=4 重建图分类准确率 (%) |  |  |  |
| 无信道 | 86.9 | 86.33±0.32 | 35.3 |
| AWGN +5 dB | 84.6 | 83.07±0.06 | 3.7 |
| AWGN +10 dB | 86.9 | 86.33±0.32 | 35.2 |
| Rayleigh +5 dB | 22.6 | 18.47±2.29 | 2.8 |
| Rayleigh +10 dB | 66.8 | 64.57±1.53 | 3.0 |
| 累积码字上的分层线性探针 (%, 无信道) |  |  |  |
| L0 | 86.0 | 85.90±0.44 | 30.5 |
| L0+L1 | 87.8 | 87.07±0.31 | 33.7 |
| L0+L1+L2 | 87.9 | 87.83±0.81 | 35.8 |
| L0+L1+L2+L3 | 87.9 | 87.90±0.53 | 36.5 |

表 2 显示，单独在 L1 施加蒸馏会同时破坏四类指标。L0 分层探针由 86.0 降至 30.5（−55.5 个百分点），无信道 h0 由 82.6 降至 34.2（−48.4 个百分点），无信道 k=4 PSNR 由 25.92 dB 降至 22.32 dB（−3.60 dB）。在 AWGN +5 dB 下，k=4 PSNR 下降 9.58 dB，重建图分类准确率仅为 3.7。与此同时，L1 及其后续累积探针均停留在 30–37% 区间，说明语义信息并未简单转移至 L1，而是错误的蒸馏位置阻碍了 RVQ 的整体优化。

全层蒸馏的平均结果也低于种子 42 的 L0 主模型，但退化幅度远小于 L1 蒸馏。其 h0 在无信道、AWGN +5 dB、Rayleigh +5 dB 和 Rayleigh +10 dB 下分别低 1.00、2.20、10.83 和 3.17 个百分点；k=4 PSNR 在五个信道条件下降低 0.20–0.31 dB，重建图分类准确率降低 0.57–4.13 个百分点。累积线性探针与 L0 主模型相差不超过 0.7 个百分点，表明将对齐损失施加到总 RVQ 表示没有在后续层产生额外的可探测语义收益。由于 L0 主模型和 L1 模型仅报告一个种子，本实验不对三种蒸馏位置进行正式显著性检验。

综合三个设置，L0 单独蒸馏在当前实验中表现最佳；全层蒸馏带来较小退化，L1 蒸馏则同时损害任务与重建性能。蒸馏位置反事实与分层探针共同支持 L0 特化的解释，但其多种子稳健性仍需对 L0 和 L1 设置进行完整复现。

### 4.2.3 渐进式重建性能

"L0 携带任务语义"并不意味着 L0 单独足以做图像重建。本实验评估传输更多 RVQ 层对重建路径图像质量与重建图分类准确率的影响。

表 3 报告 L0 蒸馏模型在三个独立训练种子（s41/s42/s43）下的重建结果。每个信道条件包含 1,000 张 AID 测试图像，三个模型使用相同的信道噪声实现，因此标准差主要反映模型训练的种子差异。本节仅使用 PSNR、LPIPS 和重建图分类准确率评价 k=1…4 的重建路径，不使用 h0/L0 任务指标。

表 3  不同前缀长度与信道条件下的重建性能（3 个模型种子的均值 ± 标准差）。

| 信道 | SNR | k | 比特/图像 | PSNR (dB) | LPIPS ↓ | 重建图分类 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | -- | 1 | 2,560 | 22.98±0.09 | 0.284±0.002 | 71.4±1.3 |
| 无 | -- | 2 | 5,120 | 24.76±0.04 | 0.205±0.001 | 84.6±0.2 |
| 无 | -- | 3 | 7,680 | 25.55±0.06 | 0.183±0.002 | 86.6±0.3 |
| 无 | -- | 4 | 10,240 | 25.92±0.08 | 0.175±0.002 | 86.8±0.4 |
| AWGN | +5 dB | 1 | 2,560 | 21.99±0.07 | 0.313±0.002 | 68.5±1.4 |
| AWGN | +5 dB | 2 | 5,120 | 23.24±0.02 | 0.245±0.001 | 80.6±0.5 |
| AWGN | +5 dB | 3 | 7,680 | 23.72±0.04 | 0.225±0.002 | 83.2±0.9 |
| AWGN | +5 dB | 4 | 10,240 | 23.94±0.09 | 0.217±0.002 | 84.4±0.9 |
| AWGN | +10 dB | 1 | 2,560 | 22.98±0.09 | 0.284±0.002 | 71.4±1.3 |
| AWGN | +10 dB | 2 | 5,120 | 24.76±0.04 | 0.205±0.001 | 84.6±0.2 |
| AWGN | +10 dB | 3 | 7,680 | 25.55±0.06 | 0.183±0.001 | 86.6±0.4 |
| AWGN | +10 dB | 4 | 10,240 | 25.92±0.08 | 0.175±0.002 | 86.8±0.4 |
| Rayleigh | +5 dB | 1 | 2,560 | 16.95±0.05 | 0.481±0.002 | 22.0±1.5 |
| Rayleigh | +5 dB | 2 | 5,120 | 16.94±0.06 | 0.470±0.003 | 20.5±0.4 |
| Rayleigh | +5 dB | 3 | 7,680 | 16.90±0.05 | 0.470±0.003 | 19.7±1.3 |
| Rayleigh | +5 dB | 4 | 10,240 | 16.90±0.07 | 0.471±0.003 | 19.7±2.6 |
| Rayleigh | +10 dB | 1 | 2,560 | 19.87±0.07 | 0.383±0.002 | 55.2±1.9 |
| Rayleigh | +10 dB | 2 | 5,120 | 20.33±0.07 | 0.342±0.003 | 63.4±1.3 |
| Rayleigh | +10 dB | 3 | 7,680 | 20.50±0.04 | 0.330±0.003 | 65.1±0.7 |
| Rayleigh | +10 dB | 4 | 10,240 | 20.55±0.07 | 0.326±0.003 | 67.7±1.1 |

图 3  传输更多 RVQ 层时的渐进式重建。该图对应表 3 中的重建路径指标，不使用 h0/L0 词袋任务指标。

无信道时，随着 k 从 1 增至 4，PSNR 由 22.98±0.09 dB 提升至 25.92±0.08 dB，LPIPS 由 0.284±0.002 降至 0.175±0.002，重建图分类准确率由 71.4±1.3 提升至 86.8±0.4。其中 k=1 与 k=4 的 PSNR 相差 2.94 dB，明显大于各单元格 0.04–0.09 dB 的标准差。AWGN +5 dB 下同样呈现单调改善，PSNR 由 21.99±0.07 dB 提升至 23.94±0.09 dB，分类准确率由 68.5±1.4 提升至 84.4±0.9；AWGN +10 dB 下各前缀结果与无信道条件在一个标准差内一致。相比之下，Rayleigh +5 dB 下的 PSNR 在所有 k 上均约为 16.9 dB，新增 RVQ 层无法抵消强衰落造成的索引错误。Rayleigh +10 dB 下渐进性部分恢复，k=4 时 PSNR 和分类准确率分别达到 20.55±0.07 dB 和 67.7±1.1。因此，多层前缀在无信道和 AWGN 条件下能够稳定改善重建，但这种收益在强 Rayleigh 衰落下基本消失。

### 4.2.4 连续信噪比分析

图 4  连续 SNR 扫描，4 子图：（a）h₀ 准确率 vs SNR 在 AWGN 下、（b）h₀ 准确率 vs SNR 在 Rayleigh 下、（c）k=4 PSNR vs SNR 在 AWGN 下、（d）k=4 PSNR vs SNR 在 Rayleigh 下；每子图给出基线与蒸馏的 3 种子均值 ± 标准差双曲线。SNR 网格 = {−5,−2,0,2,5,7,10,12,15,20} dB。

图 4 将离散工作点扩展到 10 个 SNR。AWGN 下的任务路径蒸馏增益在 +2 dB 达到 30.70 个百分点（41.37% 对 72.07%），随后随 SNR 升高收敛至约 26.57 个百分点；Rayleigh 下的增益在 +5 至 +10 dB 区间保持在 29.4–30.1 个百分点。重建路径中，蒸馏模型与基线在全部 SNR 下的 PSNR 差异小于 0.4 dB，与 §4.2.2 中 L0 单独蒸馏不会明显干扰后续重建层的观察一致。在 AWGN −5 dB 时，两种模型的任务准确率均接近 30 类随机基准（基线 5.03%、蒸馏 6.67%，BER 约为 0.213），表明该点已低于当前离散任务路径的有效工作区间。

## 4.3 与现有方法的比较

### 4.3.1 与现代 deep-JSCC 的对比

除离散标记框架内部的"无蒸馏 RVQ 基线"对照外，一个外部对照基线是连续表示的现代 deep-JSCC——它直接以 MSE 优化像素重建，并已在 SNR 自适应（ADJSCC [3]）等方向上发展成熟。本节用 ADJSCC 作为现代 deep-JSCC 代表性基线，在严格匹配传输比特预算下做对照，澄清"离散表示 + 视觉-语言蒸馏"与"连续 deep-JSCC"的真实关系。

我们在 AID 训练集上从零训练 ADJSCC，共得到 3 个速率、3 个随机种子下的 9 个检查点。每个速率 C∈{10,20,40} 分别输出 N∈{2,560,5,120,10,240} 个实数 BPSK 等效符号，与 RS-Token 的 k=1,2,4 比特预算匹配。训练时每个批次以相同概率采样 AWGN 或 Rayleigh 信道，SNR 在 [−2,12] dB 内均匀采样；Rayleigh 信道采用复数衰落和相干迫零（Zero-Forcing, ZF）均衡。训练轮数、批次大小、优化器、学习率和混合精度设置与 RS-Token 相同。评估覆盖无信道、AWGN +5/+10 dB 和 Rayleigh +5/+10 dB，并统一使用测试准确率为 96.10% 的 AID ResNet34 评价重建图分类性能。

表 4  ADJSCC 与 RS-Token 在 k=4（10,240 比特/图像）下的比较（3 个模型种子的均值 ± 标准差）。完整结果见附录 A。

| 指标 | 信道 | ADJSCC | RS-Token | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSNR (dB) | 无信道 | 28.23±0.03 | 25.92±0.08 | −2.30 |
| PSNR (dB) | AWGN +5 dB | 27.06±0.01 | 23.94±0.09 | −3.12 |
| PSNR (dB) | AWGN +10 dB | 27.81±0.02 | 25.92±0.08 | −1.89 |
| PSNR (dB) | Rayleigh +5 dB | 24.97±0.01 | 16.90±0.07 | −8.07 |
| PSNR (dB) | Rayleigh +10 dB | 26.45±0.01 | 20.55±0.07 | −5.89 |
| 重建图分类 (%) | 无信道 | 80.00 | 86.80 | +6.80 |
| 重建图分类 (%) | AWGN +5 dB | 71.43 | 84.40 | +12.97 |
| 重建图分类 (%) | AWGN +10 dB | 77.43 | 86.80 | +9.37 |
| 重建图分类 (%) | Rayleigh +5 dB | 51.57 | 19.73 | −31.84 |
| 重建图分类 (%) | Rayleigh +10 dB | 68.03 | 67.73 | −0.30 |

表 4 和附录 A 显示，两种方法在像素保真度和任务保真度上呈现方向相反的优势。ADJSCC 在 5 个信道条件和 3 个比特预算下的 PSNR 均高于 RS-Token，差距为 1.9–8.1 dB，这与其直接采用 MSE 优化连续潜在表示一致。RS-Token 则在无信道和 AWGN 条件下取得更高的重建图分类准确率：k=4 时分别领先 6.8、12.97 和 9.37 个百分点，低比特预算下的优势进一步扩大。Rayleigh +5 dB 时该趋势发生反转，ADJSCC 的分类准确率为 51.6%，而 RS-Token 为 19.7%；结合 §3.4 和 §4.2.3 可知，约 6% 的残余 BER 已足以显著破坏离散索引。Rayleigh +10 dB 时两者的分类差距缩小至 0.3 个百分点。

这些结果表明，两种方法分别位于任务保真度与像素保真度折中的不同区域：RS-Token 在无信道和 AWGN 的低比特条件下更有利于保持任务语义，而 ADJSCC 在 PSNR 及强 Rayleigh 衰落下更具优势。ADJSCC 的三种子 PSNR 标准差不超过 0.03 dB，说明当前实现的结果具有较小的种子波动，但这不等同于证明任一方法已达到全局最优。相应地，本文将鲁棒性结论限定为 AWGN 工作区，并在 Rayleigh 信道下报告与连续 JSCC 的帕累托折中。

### 4.3.2 与传统编解码器 + LDPC 的对比

本小节考察传统编解码器与 RS-Token 在采用相同 rate-1/2 LDPC 时的传输表现。由于文件编解码器未必能精确生成指定长度的码流，比较以目标传输预算为控制量，并同时报告实际源比特、解码失败率和重建质量。RS-Token 能够精确匹配三档预算，JPEG2000 为近似匹配，WebP 结果则作为未严格匹配速率的补充参考。

比较设置 5,120、10,240 和 20,480 三档目标传输比特预算。所有方法使用相同的 rate-1/2 系统稀疏 LDPC 和 min-sum BP 解码器；该实现为自定义稀疏码，并非 5G NR LDPC。由于编码率为 1/2，目标源比特预算分别为 2,560、5,120 和 10,240。RS-Token 使用 k=1,2,4 精确匹配三档预算，JPEG2000 的实际源比特与目标相差 0.1%–4.0%；WebP 的实际源比特则高出目标 1.5–5.5 倍。表 5 给出 +10 dB 下 AWGN 和 Rayleigh 信道的结果，每个单元格对 5 个信道随机种子取平均。

表 5  +10 dB 下采用相同 rate-1/2 LDPC 的目标传输比特比较（5 个信道随机种子的均值）。

| 方法 | 信道 | k | 目标总比特 | 实际源比特（均值） | 解码失败 (%) | 重建图分类 (%) | 有效 PSNR (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-Token | AWGN | 1 | 5,120 | 2,560 | 0.0 | 70.3 | 22.95 |
| JPEG2000 | AWGN | -- | 5,120 | 2,663 | 99.9 | 0.0 | -- |
| WebP† | AWGN | -- | 5,120 | 14,164 | 99.3 | 0.3 | -- |
| RS-Token | AWGN | 2 | 10,240 | 5,120 | 0.0 | 84.3 | 24.77 |
| JPEG2000 | AWGN | -- | 10,240 | 5,192 | 90.2 | 0.7 | -- |
| WebP† | AWGN | -- | 10,240 | 14,301 | 94.7 | 3.2 | -- |
| RS-Token | AWGN | 4 | 20,480 | 10,240 | 0.0 | 86.9 | 25.92 |
| JPEG2000 | AWGN | -- | 20,480 | 10,246 | 62.1 | 14.3 | -- |
| WebP† | AWGN | -- | 20,480 | 15,410 | 79.4 | 13.6 | -- |
| RS-Token | Rayleigh | 1 | 5,120 | 2,560 | 0.0 | 69.5 | 22.56 |
| JPEG2000 | Rayleigh | -- | 5,120 | 2,663 | 99.9 | 0.0 | -- |
| WebP† | Rayleigh | -- | 5,120 | 14,164 | 100.0 | 0.0 | -- |
| RS-Token | Rayleigh | 2 | 10,240 | 5,120 | 0.0 | 83.0 | 24.13 |
| JPEG2000 | Rayleigh | -- | 10,240 | 5,192 | 92.8 | 0.5 | -- |
| WebP† | Rayleigh | -- | 10,240 | 14,301 | 100.0 | 0.0 | -- |
| RS-Token | Rayleigh | 4 | 20,480 | 10,240 | 0.0 | 86.3 | 25.08 |
| JPEG2000 | Rayleigh | -- | 20,480 | 10,246 | 71.6 | 1.3 | -- |
| WebP† | Rayleigh | -- | 20,480 | 15,410 | 100.0 | 0.0 | -- |

表 5 显示，在三档预算和两类信道下，RS-Token 的解码失败率均为 0。以接近目标源比特的 JPEG2000 为主要传统对照，AWGN +10 dB 下的失败率为 62.1%–99.9%，Rayleigh +10 dB 下为 71.6%–99.9%。在目标总比特为 20,480 时，RS-Token 的重建图分类准确率在 AWGN 和 Rayleigh 下分别为 86.9% 和 86.3%，JPEG2000 则为 14.3% 和 1.3%。WebP 在三档预算下均未实现速率匹配，其失败率结果只用于补充说明文件容器在残余误码下的响应。

上述现象与两类表示对残余误码的响应方式一致：传统压缩码流中的局部误码可能破坏全局容器，使整个图像无法解码；RS-Token 的误码则局限于相应标记的码本查找。该实验仅反映本文自定义 rate-1/2 LDPC 实现及目标比特设置下的结果，不应解释为对 5G NR LDPC 或完整标准通信协议的评测。

## 4.4 跨数据集泛化

前述主要实验均在 AID [18] 上进行，因而尚不能区分 L0 表示编码的是可迁移的遥感场景语义，还是仅与 AID 标签集相关的特征。本节将 AID 上训练的标记器直接迁移至另一遥感场景数据集，同时考察任务路径与重建路径的跨数据集泛化能力。

AID 上训练的编码器、RVQ 码本和解码器在迁移时全部冻结，并直接应用于包含 45 类、31,500 张图像的 NWPU-RESISC45 [19]。仅线性 h0 探针和用于评价重建图像的 ResNet34 在 NWPU 的 60/20/20 划分上重新拟合；后者的测试准确率和宏平均 F1 分别为 95.17% 和 0.9518。L0 蒸馏模型与无蒸馏基线均使用种子 42，每个信道条件包含 6,300 张测试图像。

表 6  AID 标记器在 NWPU-RESISC45 上的跨数据集迁移结果（种子 42，每个条件 6,300 张测试图像）。

| 信道 | SNR | 蒸馏 h0 (%) | 基线 h0 (%) | Δh0（个百分点） | 蒸馏 k=4 PSNR (dB) | 蒸馏 k=4 重建图分类 (%) | 基线 k=4 PSNR (dB) | 基线 k=4 重建图分类 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | -- | 64.37 | 43.49 | +20.87 | 27.09 | 80.59 | 27.37 | 78.08 |
| AWGN | +5 dB | 61.38 | 41.68 | +19.70 | 24.80 | 76.25 | 24.63 | 72.60 |
| AWGN | +10 dB | 64.38 | 43.48 | +20.90 | 27.08 | 80.60 | 27.37 | 78.10 |
| Rayleigh | +5 dB | 30.73 | 16.79 | +13.94 | 17.42 | 18.24 | 16.82 | 15.48 |
| Rayleigh | +10 dB | 53.54 | 33.71 | +19.83 | 21.20 | 56.76 | 20.71 | 49.22 |

NWPU 渐进式重建（L0 蒸馏模型，无信道）： k 从 1 到 4 时 PSNR 23.65→25.65→26.62→27.09 dB、重建图分类 62.25→76.38→79.41→80.59，与 AID 上同样保留单调改善。

表 6 显示，无信道下 L0 蒸馏模型的任务准确率为 64.37%，较无蒸馏基线高 20.87 个百分点；AWGN +10 dB 下保持 20.90 个百分点的差距。Rayleigh +10 dB 和 +5 dB 下的增益分别为 19.83 和 13.94 个百分点。与 AID 上种子 42 的 26.57 个百分点相比，NWPU 上的同口径增益缩小约 5.7 个百分点，说明域偏移降低了绝对任务性能，但没有消除蒸馏贡献。重建路径中，蒸馏模型的无信道 k=4 PSNR 为 27.09 dB，重建图分类准确率为 80.59%；无蒸馏基线的相应结果为 27.37 dB 和 78.08%。两个模型在 NWPU 上均出现相近的 PSNR 抬升，说明该变化主要来自数据集图像统计差异，而非跨域重建能力的额外提升。

因此，该结果应解释为部分迁移：L0 蒸馏的相对增益在新数据集上得到保留，但绝对准确率随域偏移下降，且强 Rayleigh 衰落会进一步放大这种退化。该证据支持 L0 含有可迁移的遥感场景语义，但不足以说明其对任意遥感分布均具有不变性。

## 4.5 无保护传统码流压力测试

RS-Token 的主内部对照是无蒸馏 RVQ 基线，因为它共享同一 RVQ 索引框架并直接检验 RemoteCLIP 蒸馏的效果。WebP 与 JPEG2000 是外部传统压缩基线——不是架构消融，也不应被视作完美公平的语义标记器比较。本节聚焦一个更窄的压力测试：传统压缩文件的码流以无保护方式经 BPSK 含噪信道传输时的失效模式。

WebP 与 JPEG2000 的目标预算设为 2,560、5,120 和 10,240 比特/图像，分别与 RS-Token 的 k=1,2,4 对齐；由于缺少 7,680 比特操作点，本实验不比较 k=3。压缩码流不采用 LDPC 或其他纠错码，直接经 BPSK 信道传输。表 7 中“实际比特”为生成文件的平均字节数乘以 8，“解码失败”为接收端无法得到图像的比例；分类准确率将失败样本计为错误，而有效 PSNR 仅在成功解码的图像上计算。

表 7  无信道编码保护的 WebP/JPEG2000 码流压力测试。

| 方法 | 信道/SNR | 目标比特 | 实际比特（均值） | 解码失败 | 全图像分类准确率 (%) | 有效 PSNR (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WebP | 无 | 2,560 | 14,164 | 0.000 | 61.8 | 26.56 |
| WebP | AWGN +10 dB | 2,560 | 14,164 | 0.039 | 58.8 | 26.51 |
| WebP | Rayleigh +10 dB | 2,560 | 14,164 | 0.999 | 0.0 | 10.52 |
| WebP | 无 | 5,120 | 14,301 | 0.000 | 62.6 | 26.65 |
| WebP | AWGN +10 dB | 5,120 | 14,301 | 0.045 | 59.9 | 26.63 |
| WebP | Rayleigh +10 dB | 5,120 | 14,301 | 1.000 | 0.0 | -- |
| WebP | 无 | 10,240 | 15,410 | 0.000 | 67.5 | 27.04 |
| WebP | AWGN +10 dB | 10,240 | 15,410 | 0.041 | 64.5 | 26.97 |
| WebP | Rayleigh +10 dB | 10,240 | 15,410 | 1.000 | 0.0 | -- |
| JPEG2000 | 无 | 2,560 | 2,663 | 0.000 | 6.5 | 20.19 |
| JPEG2000 | AWGN +10 dB | 2,560 | 2,663 | 0.003 | 6.6 | 20.11 |
| JPEG2000 | Rayleigh +10 dB | 2,560 | 2,663 | 1.000 | 0.0 | -- |
| JPEG2000 | 无 | 5,120 | 5,192 | 0.000 | 11.0 | 22.35 |
| JPEG2000 | AWGN +10 dB | 5,120 | 5,192 | 0.001 | 10.9 | 22.27 |
| JPEG2000 | Rayleigh +10 dB | 5,120 | 5,192 | 1.000 | 0.0 | -- |
| JPEG2000 | 无 | 10,240 | 10,246 | 0.000 | 39.6 | 23.97 |
| JPEG2000 | AWGN +10 dB | 10,240 | 10,246 | 0.004 | 38.9 | 23.90 |
| JPEG2000 | Rayleigh +10 dB | 10,240 | 10,246 | 1.000 | 0.0 | -- |

表 7 表明，WebP 在无信道条件下具有较高的重建图分类准确率，但实际比特数明显超过目标预算，因而无法实现严格速率匹配；在 Rayleigh +10 dB 下，其码流几乎全部解码失败。JPEG2000 的实际比特数更接近目标预算，AWGN +10 dB 下的失败率仅为 0.1–0.4%，但在 Rayleigh +10 dB 下三档预算均达到 100% 解码失败。

该压力测试只说明无保护传统压缩码流在含噪 BPSK 信道下可能出现文件级失败。它不构成对“编解码器 + 强信道码 + 重传”系统的完整评价，也不替代无蒸馏 RVQ 基线对 RemoteCLIP 蒸馏贡献的检验；RS-Token 的层间分工由 §4.2.2 的蒸馏位置实验直接验证。

## 4.6 消融实验

### 4.6.1 RVQ 深度

RVQ 深度 K 是关键架构超参，但仅给出单一 K=4 的结果不足以说明"K=4 是最优深度"。本节训练 K∈{2,3,6}（K=4 已存在为主配置 s42），跑 5 信道任务路径 + 全 K 重建路径，分析 K=4 在任务/重建帕累托折中中的位置。

该消融复用主模型的训练配置，仅改变 RVQ 层数 K，并固定随机种子为 42、λdistill=0.5、L0 单层蒸馏及 RemoteCLIP 教师。K=4 直接使用主配置的 s42 检查点。每层包含 256 个 10 比特索引，因此单层和全 K 前缀的负载分别为 2,560 和 2,560K 比特/图像。

表 8  RVQ 深度消融（种子 42，全 K 前缀）。

| K | 全 K 比特 | h₀ 无信道 (%) | h₀ AWGN +5 (%) | h₀ Ray +5 (%) | h₀ Ray +10 (%) | PSNR 无信道 (dB) | PSNR Ray +10 (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5,120 | 84.00 | 83.30 | 59.10 | 79.40 | 24.71 | 20.39 |
| 3 | 7,680 | 84.30 | 84.70 | 54.50 | 77.90 | 25.44 | 20.41 |
| 4（主） | 10,240 | 82.60 | 80.80 | 61.50 | 78.40 | 25.92 | 20.55 |
| 6 | 15,360 | 82.10 | 81.50 | 54.90 | 75.20 | 26.58 | 20.79 |

Δ 对比 K=4（无信道、全 K）：

| K | Δ h₀（个百分点） | Δ PSNR (dB) | 比特 Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | +1.40 | −1.21 | −5,120 |
| 3 | +1.70 | −0.48 | −2,560 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | −0.50 | +0.66 | +5,120 |

表 8 表明，K=4 并非所有单项指标上的最优值。K=3 和 K=2 的无信道 h0 准确率分别比 K=4 高 1.70 和 1.40 个百分点，可能是因为固定蒸馏权重在较少的 RVQ 承诺损失项下具有更高的相对占比。K=6 的全前缀 PSNR 比 K=4 高 0.66 dB，但需要增加 50% 的传输比特，收益呈次线性。Rayleigh +5 dB 下，K=4 的 h0 准确率为 61.50%，分别高于 K=2,3,6 的结果。进一步地，K=6 模型只传输前 4 层时的 PSNR 为 26.17 dB，略高于 K=4 模型的 25.92 dB，但其 k=1 前缀 PSNR 较低，说明更深模型会重新分配各层承载的信息量。

在所有候选深度的 h0 准确率均超过 82% 的前提下，本文把无信道 PSNR 不低于 25.9 dB 作为主配置的附加约束。K=4 是满足该约束的最小深度，并将信息负载控制在 10,240 比特。因此，K=4 应被视为任务性能、重建质量与传输开销之间的折中点，而非单维度最优解。

### 4.6.2 编码器形式

为检验 CNN 编码器是否必要，构造直接量化 RemoteCLIP（Direct-Quantize-RemoteCLIP, DCRC）控制模型：跳过 CNN 编码器，直接将冻结的 RemoteCLIP 512 维全局嵌入投影并重塑为 256 个标记，再使用四层 RVQ 和相同解码器。DCRC 与 RS-Token 采用相同的 10,240 比特预算和 3 个训练种子，完整结果见附录 B。

DCRC 在任务路径上显著领先 RS-Token：无信道 h0 准确率为 96.00±0.62，而 RS-Token 为 83.33±0.81；五种信道条件下的优势约为 13–24 个百分点。然而，DCRC 的无信道 k=4 PSNR 仅为 17.85±0.01 dB，比 RS-Token 低 8.07 dB，重建图分类准确率也低 75.37 个百分点。其 PSNR 从 k=1 增加到 k=4 时仅提升 0.09 dB，说明判别性的 RemoteCLIP 全局嵌入不能为后续 RVQ 层提供可渐进恢复的像素细节。因此，CNN 编码器是同时支持任务路径和重建路径所需的生成式表示接口，而非冗余组件。

### 4.6.3 教师模型

为区分视觉-语言蒸馏机制与 RemoteCLIP 领域适配本身的贡献，使用架构、训练协议和随机种子均匹配的 OpenAI CLIP 教师进行对照。表 9 报告任务路径和无信道重建结果。

表 9  教师模型消融。RemoteCLIP 对比 OpenAI CLIP，架构与种子匹配。

| 信道 | SNR | RemoteCLIP | OpenAI CLIP | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h0 准确率（k=1, %） |  |  |  |  |
| 无 | -- | 82.6 | 80.8 | +1.8 |
| AWGN | +5 dB | 82.5 | 78.8 | +3.7 |
| AWGN | +10 dB | 82.6 | 80.8 | +1.8 |
| Rayleigh | +5 dB | 59.8 | 53.8 | +6.0 |
| Rayleigh | +10 dB | 79.2 | 74.4 | +4.8 |
| k=4 无信道重建 |  |  |  |  |
| PSNR (dB) | -- | 25.92 | 26.03 | −0.11 |
| 重建图分类 (%) | -- | 86.9 | 86.6 | +0.3 |

表 9 中，RemoteCLIP 相对 OpenAI CLIP 的 h0 优势为 1.8–6.0 个百分点，并在 Rayleigh 信道下更明显；两种教师的重建结果基本一致，PSNR 和重建图分类差距分别不超过 0.11 dB 和 0.3 个百分点。这说明视觉-语言蒸馏是主要机制，而 RemoteCLIP 提供的是有界的遥感领域增益。

### 4.6.4 蒸馏权重

表 10 比较 λ∈{0.1,0.5,1.0}，其余训练配置保持不变，用于评估语义对齐强度、重建质量与衰落鲁棒性之间的敏感性。

表 10  蒸馏权重 λ 消融（种子 42）。

| 条件 | λ=0.1 | λ=0.5（主） | λ=1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无信道 h0 (%) | 71.2 | 82.4 | 84.5 |
| AWGN +10 dB h0 (%) | 71.2 | 82.5 | 84.5 |
| AWGN +5 dB h0 (%) | 69.2 | 82.3 | 83.3 |
| Rayleigh +10 dB h0 (%) | 64.3 | 79.0 | 77.6 |
| Rayleigh +5 dB h0 (%) | 42.1 | 59.1 | 49.8 |
| k=4 无信道 PSNR (dB) | 26.20 | 25.92 | 25.64 |
| k=4 无信道 LPIPS ↓ | 0.165 | 0.176 | 0.185 |

表 10 表明，增大 λ 能够提高无信道和 AWGN 下的任务准确率，但会降低无信道重建质量；在 Rayleigh 信道下，λ=0.5 的任务表现优于 λ=1.0。因此主模型采用 λ=0.5，以平衡语义判别性、重建质量和衰落鲁棒性，该取值并不代表所有部署条件下的全局最优。

# 5. 讨论

## 5.1 层特化与任务–重建折中

主结果与蒸馏位置反事实共同说明，L0 的场景判别性来自施加在第一量化层上的视觉–语言监督，而不是 RVQ 第一层天然具有更强语义。RemoteCLIP [7] 提供的遥感语义几何使 L0 比仅由重建损失驱动的 RVQ 表示 [5] 更适合图像级任务，这与向量量化标记器吸收基础模型语义的相关研究 [15] 一致。该结论仅适用于 L0 任务路径；后续层的作用主要体现在重建指标随前缀长度增加而改善。

这种层特化并不意味着任务和重建可以同时达到各自的单目标最优。编码器形式消融表明，直接量化 RemoteCLIP 能进一步提高任务准确率，却几乎丧失渐进式重建能力；蒸馏权重消融也显示，更强的语义约束会牺牲一定像素保真度。因而，CNN 编码器、多层 RVQ 和中等蒸馏权重共同形成任务语义、重建细节与信道鲁棒性之间的折中。教师模型消融进一步表明，RemoteCLIP 带来有限的遥感领域增益，本文的主要机制应概括为分层视觉–语言蒸馏，而非特定教师或单一超参数的普适优势。

与 ADJSCC 的比较揭示了另一层折中。连续 deep-JSCC 直接针对像素误差训练，因此在 PSNR 上更有优势；RS-Token 的离散表示在无信道和 AWGN 的低比特条件下保留了更多任务相关信息。然而，硬判决离散索引在 Rayleigh 衰落下对残余误码更敏感，强衰落时连续表示的优势会反转任务结果。因此，RS-Token 不应被描述为对连续 JSCC 的全面替代，而应视为更偏向数字接口和任务语义的另一种设计点。

NWPU-RESISC45 [19] 上的迁移结果进一步限定了该解释：蒸馏相对无蒸馏基线的优势在新数据集上仍然存在，但绝对任务准确率下降。由此可以推断 L0 学到了部分可迁移的遥感场景语义，但现有证据尚不足以支持跨任意传感器、地域或任务分布的不变性。

## 5.2 系统意义与部署

从系统视角看，RS-Token 是物理层和链路层机制之上的应用表示，不替代混合自动重传请求（Hybrid Automatic Repeat reQuest, HARQ）、自适应调制编码或 LDPC [17]。分层索引允许系统根据业务需求选择传输前缀：仅需场景判断时传输 L0，需要视觉复核时再增加后续层。§4.3.2 说明该表示可以与纠错码组合，但层选择、重传、调制和信道编码仍是彼此独立的模块，尚未进行联合优化。

部署侧编码器和解码器共含 10.87 M 参数，处理一幅 256×256 图像需要 38.31 GFLOPs；测得的单图 GPU 和单线程 CPU 延迟分别为 8.59 ms 和 66.70 ms。约 150 M 参数的 RemoteCLIP 教师只在训练阶段使用，接收端额外保存的 fp32 码本约占 8 MB。这些测量给出了计算与存储开销的量级，但实际边缘部署仍需结合目标硬件的功耗、内存带宽和并发要求评估。

## 5.3 局限性

当前实验仍有四项主要局限。第一，任务评估限于 AID 和 NWPU-RESISC45 的图像级场景分类，尚未验证目标检测、语义分割等需要空间定位的任务；词袋特征会丢弃标记网格的空间关系，因此密集预测需要保留空间结构并重新设计评价协议。第二，主结果采用三个随机种子，但 L1 蒸馏位置、教师模型、RVQ 深度和跨数据集实验中的部分设置仍仅报告种子 42，相关结论需要更充分的多种子复现。

第三，信道编码比较使用自定义 rate-1/2 系统稀疏 LDPC 和 min-sum BP 解码，而非 5G NR LDPC，也未包含 HARQ、软译码和自适应调制编码。因此，§4.3.2 的结果只适用于本文实现与固定传输比特条件，不能外推到标准蜂窝系统。第四，现代 deep-JSCC 比较仅覆盖 ADJSCC；NTSCC、SwinJSCC [4] 等更近期方法可能改变帕累托前沿的具体位置。未来工作需要在统一训练预算、信道模型和任务评价器下扩展比较范围。

# 6. 结论

本文提出面向遥感通信的层次化 RVQ 标记器 RS-Token。通过仅在第一量化层蒸馏 RemoteCLIP，模型使 L0 更适合低码率场景分类，并利用后续层渐进细化重建。实验分别评价任务路径与重建路径，以无蒸馏 RVQ 基线检验蒸馏贡献，并通过蒸馏位置、配对初始化和连续 SNR 扫描验证主要增益的稳定性。跨数据集实验表明该增益能够部分迁移至 NWPU-RESISC45；编码器形式与 RVQ 深度消融则将主架构解释为任务性能、重建质量和传输开销之间的折中。与 ADJSCC 及传统数字传输方案的比较进一步表明，RS-Token 在 AWGN 的低比特任务保真度上具有优势，但在 Rayleigh 衰落下与连续 deep-JSCC 存在明显折中。总体而言，现有结果支持 RemoteCLIP 引导的层特化用于低码率遥感场景语义传输和渐进式重建，同时也限定了其在强衰落与跨域条件下的适用范围。

# 附录 A：ADJSCC 对比 RS-Token 完整结果（§4.3.1 支持材料）

ADJSCC 训练于混合 AWGN + 复数 Rayleigh，每样本独立随机选择信道，SNR ∈ [-2, 12] dB 均匀；3 种子（41/42/43）。RS-Token 结果来自 §4.2.1 和 §4.2.3 的三个主模型种子。所有单元格为均值 ± 标准差。

## A.1 PSNR (dB)

| 比特/图像 | k | 信道 | ADJSCC | RS-Token（L0 蒸馏） | Δ（RS − ADJSCC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,560 | 1 | 无 | 25.71±0.03 | 22.98±0.09 | −2.73 |
| 2,560 | 1 | AWGN +5 dB | 24.64±0.02 | 21.99±0.07 | −2.65 |
| 2,560 | 1 | AWGN +10 dB | 25.33±0.03 | 22.98±0.09 | −2.35 |
| 2,560 | 1 | Rayleigh +5 dB | 23.18±0.01 | 16.95±0.05 | −6.23 |
| 2,560 | 1 | Rayleigh +10 dB | 24.34±0.03 | 19.87±0.07 | −4.47 |
| 5,120 | 2 | 无 | 27.21±0.03 | 24.76±0.04 | −2.45 |
| 5,120 | 2 | AWGN +5 dB | 25.94±0.02 | 23.24±0.02 | −2.71 |
| 5,120 | 2 | AWGN +10 dB | 26.76±0.02 | 24.76±0.04 | −1.99 |
| 5,120 | 2 | Rayleigh +5 dB | 24.10±0.01 | 16.94±0.06 | −7.16 |
| 5,120 | 2 | Rayleigh +10 dB | 25.47±0.02 | 20.33±0.07 | −5.14 |
| 10,240 | 4 | 无 | 28.23±0.03 | 25.92±0.08 | −2.30 |
| 10,240 | 4 | AWGN +5 dB | 27.06±0.01 | 23.94±0.09 | −3.12 |
| 10,240 | 4 | AWGN +10 dB | 27.81±0.02 | 25.92±0.08 | −1.89 |
| 10,240 | 4 | Rayleigh +5 dB | 24.97±0.01 | 16.90±0.07 | −8.07 |
| 10,240 | 4 | Rayleigh +10 dB | 26.45±0.01 | 20.55±0.07 | −5.89 |

## A.2 重建图分类器准确率（%）

| 比特/图像 | k | 信道 | ADJSCC | RS-Token | Δ（个百分点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,560 | 1 | 无 | 52.87 | 71.37 | +18.50 |
| 2,560 | 1 | AWGN +5 dB | 38.70 | 68.47 | +29.77 |
| 2,560 | 1 | AWGN +10 dB | 49.17 | 71.37 | +22.20 |
| 2,560 | 1 | Rayleigh +5 dB | 22.63 | 22.00 | −0.63 |
| 2,560 | 1 | Rayleigh +10 dB | 38.40 | 55.17 | +16.77 |
| 5,120 | 2 | 无 | 70.77 | 84.57 | +13.80 |
| 5,120 | 2 | AWGN +5 dB | 58.67 | 80.60 | +21.93 |
| 5,120 | 2 | AWGN +10 dB | 68.17 | 84.60 | +16.43 |
| 5,120 | 2 | Rayleigh +5 dB | 38.67 | 20.50 | −18.17 |
| 5,120 | 2 | Rayleigh +10 dB | 55.70 | 63.40 | +7.70 |
| 10,240 | 4 | 无 | 80.00 | 86.80 | +6.80 |
| 10,240 | 4 | AWGN +5 dB | 71.43 | 84.40 | +12.97 |
| 10,240 | 4 | AWGN +10 dB | 77.43 | 86.80 | +9.37 |
| 10,240 | 4 | Rayleigh +5 dB | 51.57 | 19.73 | −31.84 |
| 10,240 | 4 | Rayleigh +10 dB | 68.03 | 67.73 | −0.30 |

## A.3 LPIPS（AlexNet，越小越好）

| 比特/图像 | k | 信道 | ADJSCC | RS-Token | Δ（ADJSCC − RS） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,560 | 1 | 无 | 0.5398 | 0.2841 | +0.2557 |
| 2,560 | 1 | Rayleigh +5 dB | 0.6350 | 0.4815 | +0.1535 |
| 5,120 | 2 | 无 | 0.4321 | 0.2054 | +0.2267 |
| 10,240 | 4 | 无 | 0.3856 | 0.1748 | +0.2108 |
| 10,240 | 4 | AWGN +10 dB | 0.3979 | 0.1748 | +0.2231 |
| 10,240 | 4 | Rayleigh +5 dB | 0.5093 | 0.4706 | +0.0387 |

ADJSCC 在 LPIPS 上整体落后 RS-Token，反映"连续潜在表示 + MSE"优化 PSNR 但损失感知细节；该 LPIPS 优势在无信道与 AWGN 下同样反映在重建图分类上，在 Rayleigh 下则与 §4.3.1 所述帕累托折中一致（ADJSCC 反向占优）。

# 附录 B：直接量化 RemoteCLIP（DCRC）控制实验（§4.6.2 支持材料）

DCRC = RemoteCLIP 视觉编码器（冻结）→ 上采样投影 512→2048 → 重塑为 256 标记 × 8 维 → RVQ（K=4，码本 = 1024）→ 解码器。比特预算与 RS-Token 完全匹配（k=1…4 即 2,560 / 5,120 / 7,680 / 10,240 比特/图像）。3 种子（41/42/43）。

## B.1 任务路径（h0 在 k=1，%）

| 信道 | DCRC h0 | RS-Token h0 | Δ DCRC − RS（个百分点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无信道 | 96.00±0.62 | 82.63±1.05 | +13.37 |
| AWGN +5 dB | 95.83±0.06 | 80.60±0.72 | +15.23 |
| AWGN +10 dB | 96.00±0.62 | 82.63±1.05 | +13.37 |
| Rayleigh +5 dB | 81.70±1.47 | 58.17±3.17 | +23.53 |
| Rayleigh +10 dB | 93.77±0.06 | 76.70±1.70 | +17.07 |

## B.2 重建路径在 k=4（10,240 比特/图像）

| 信道 | DCRC PSNR (dB) | RS-Token PSNR (dB) | Δ PSNR | DCRC LPIPS | RS-Token LPIPS | DCRC 重建图分类 (%) | RS-Token 重建图分类 (%) | Δ 重建图分类（个百分点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无信道 | 17.85±0.01 | 25.92±0.08 | −8.07 | 0.376 | 0.175 | 11.43 | 86.80 | −75.37 |
| AWGN +5 dB | 17.27±0.09 | 23.94±0.09 | −6.66 | 0.423 | 0.217 | 9.70 | 84.40 | −74.70 |
| AWGN +10 dB | 17.85±0.01 | 25.92±0.08 | −8.07 | 0.376 | 0.175 | 11.40 | 86.80 | −75.40 |
| Rayleigh +5 dB | 14.71±0.25 | 16.90±0.07 | −2.19 | 0.670 | 0.471 | 4.00 | 19.73 | −15.73 |
| Rayleigh +10 dB | 15.90±0.14 | 20.55±0.07 | −4.65 | 0.542 | 0.326 | 7.30 | 67.73 | −60.43 |

## B.3 重建扫描在 k=1…4（无信道）

| k | 比特/图像 | DCRC PSNR | RS-Token PSNR | DCRC 重建图分类 (%) | RS-Token 重建图分类 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,560 | 17.76±0.03 | 22.98±0.09 | 10.90 | 71.37 |
| 2 | 5,120 | 17.84±0.01 | 24.76±0.04 | 11.37 | 84.57 |
| 3 | 7,680 | 17.85±0.01 | 25.55±0.06 | 11.53 | 86.63 |
| 4 | 10,240 | 17.85±0.01 | 25.92±0.08 | 11.43 | 86.80 |

DCRC 的 RVQ 多层在 k=1→k=4 仅累积 +0.09 dB PSNR，说明深层码本几乎不能渐进编码像素细节；这与 §4.6.2 中关于保留 CNN 编码器的分析一致。

# 附录 C：配对初始化控制实验逐种子结果（§4.2.1 支持材料）

每个（种子，信道）对共享逐比特相同的初始权重；唯一差别是蒸馏损失权重 λdistill∈{0.0,0.5}。表中所有单元格为单信道种子。

| 种子 | 信道 | 基线 h0 (%) | 蒸馏 h0 (%) | Δ（个百分点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 无信道 | 55.00 | 83.40 | +28.40 |
| 41 | AWGN +5 dB | 52.70 | 83.30 | +30.60 |
| 41 | AWGN +10 dB | 55.00 | 83.40 | +28.40 |
| 41 | Rayleigh +5 dB | 26.70 | 57.60 | +30.90 |
| 41 | Rayleigh +10 dB | 46.30 | 78.90 | +32.60 |
| 42 | 无信道 | 58.30 | 84.60 | +26.30 |
| 42 | AWGN +5 dB | 56.70 | 83.30 | +26.60 |
| 42 | AWGN +10 dB | 58.30 | 84.60 | +26.30 |
| 42 | Rayleigh +5 dB | 29.30 | 53.60 | +24.30 |
| 42 | Rayleigh +10 dB | 50.50 | 78.20 | +27.70 |
| 43 | 无信道 | 59.80 | 82.40 | +22.60 |
| 43 | AWGN +5 dB | 57.30 | 81.00 | +23.70 |
| 43 | AWGN +10 dB | 59.80 | 82.30 | +22.50 |
| 43 | Rayleigh +5 dB | 29.20 | 56.40 | +27.20 |
| 43 | Rayleigh +10 dB | 49.70 | 75.90 | +26.20 |

3 种子均值 ± 标准差与对照（§4.2.1 已用）：

| 信道 | 非配对 Δ（表 1） | 配对 Δ | Δ配对−Δ非配对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无信道 | +25.10 | +25.77±2.94 | +0.67（在 2σ 内） |
| AWGN +5 dB | +26.83 | +26.97±3.46 | +0.13（在 2σ 内） |
| AWGN +10 dB | +25.17 | +25.73±2.99 | +0.57（在 2σ 内） |
| Rayleigh +5 dB | +29.90 | +27.47±3.31 | −2.43（在 2σ 内） |
| Rayleigh +10 dB | +30.17 | +28.83±3.35 | −1.33（在 2σ 内） |

配对初始化重建路径（3 种子均值 ± 标准差）：无信道 k=4 PSNR 25.94±0.06 dB / 重建图分类 87.00±0.79；与非配对蒸馏（PSNR 25.92±0.08 dB / 重建图分类 86.80±0.36）在标准差范围内一致——配对训练对重建路径在标准差范围内无可见副作用，分层探针也与原蒸馏几乎相同。

# 参考文献

[1] X. Kang, B. Song, J. Guo, Z. Qin, and F. R. Yu, “Task-oriented image transmission for scene classification in unmanned aerial systems,” IEEE Transactions on Communications, 2022.

[2] E. Bourtsoulatze, D. B. Kurka, and D. Gündüz, “Deep joint source-channel coding for wireless image transmission,” IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, vol. 5, no. 3, pp. 567–579, 2019.

[3] J. Xu, B. Ai, W. Chen, A. Yang, P. Sun, and M. Rodrigues, “Wireless image transmission using deep source channel coding with attention modules,” IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 32, no. 4, pp. 2315–2328, 2022.

[4] K. Yang, S. Wang, J. Dai, X. Qin, K. Niu, and P. Zhang, “SwinJSCC: Taming swin transformer for deep joint source-channel coding,” IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, vol. 11, no. 1, pp. 90–104, 2025.

[5] D. Lee, C. Kim, S. Kim, M. Kim, and W.-S. Han, “Autoregressive image generation using residual quantization,” in Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022, pp. 11,523–11,532.

[6] Y. Zhou, Y. Sun, G. Chen, X. Xu, H. Chen, B. Huang, S. Cui, and P. Zhang, “MOC-RVQ: Multilevel codebook-assisted digital generative semantic communication,” arXiv preprint arXiv:2401.01272, 2024.

[7] F. Liu, D. Chen, Z. Guan, X. Zhou, J. Zhu, Q. Ye, L. Fu, and J. Zhou, “Remoteclip: A vision language foundation model for remote sensing,” IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 62, pp. 1–16, 2024.

[8] J. Hu, H. Wu, W. Zhang, F. Wang, W. Xu, H. Gao, and D. Gündüz, “Zero-shot semantic communication with multimodal foundation models,” arXiv preprint arXiv:2502.18200, 2025.

[9] A. van den Oord, O. Vinyals, and K. Kavukcuoglu, “Neural discrete representation learning,” in Proc. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017.

[10] N. Zeghidour, A. Luebs, A. Omran, J. Skoglund, and M. Tagliasacchi, “SoundStream: An end-to-end neural audio codec,” IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, vol. 30, pp. 495–507, 2021.

[11] A. Défossez, J. Copet, G. Synnaeve, and Y. Adi, “High fidelity neural audio compression,” arXiv preprint arXiv:2210.13438, 2022.

[12] X. Zhang, D. Zhang, S. Li, Y. Zhou, and X. Qiu, “SpeechTokenizer: Unified speech tokenizer for speech language models,” in Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024.

[13] Y. Wu, Z. Zhang, J. Chen, H. Tang, D. Li, Y. Fang, L. Zhu, E. Xie, H. Yin, L. Yi, S. Han, and Y. Lu, “VILA-U: A unified foundation model integrating visual understanding and generation,” in Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2025, arXiv:2409.04429.

[14] D. Shenkut and B. V. K. V. Kumar, “Residual vector quantization for communication-efficient multi-agent perception,” in Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2026, accepted at ICASSP 2026; arXiv:2509.21464.

[15] Z. Peng, L. Dong, H. Bao, Q. Ye, and F. Wei, “BEiT v2: Masked image modeling with vector-quantized visual tokenizers,” arXiv preprint arXiv:2208.06366, 2022.

[16] R. Zhang, P. Isola, A. A. Efros, E. Shechtman, and O. Wang, “The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric,” in Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018, pp. 586–595.

[17] J. G. Proakis and M. Salehi, Digital Communications, 5th ed. McGraw-Hill, 2007.

[18] G.-S. Xia, J. Hu, F. Hu, B. Shi, X. Bai, Y. Zhong, L. Zhang, and X. Lu, “AID: A benchmark data set for performance evaluation of aerial scene classification,” IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 55, no. 7, pp. 3965–3981, 2017.

[19] G. Cheng, J. Han, and X. Lu, “Remote sensing image scene classification: Benchmark and state of the art,” Proceedings of the IEEE, vol. 105, no. 10, pp. 1865–1883, 2017.